召開「修訂『新北市都市更新審議原則彙編』研議案」第二次專案小組會議紀錄

開會時間：101年6月15日(星期五 )下午2時00分

開會地點：新北市政府28樓都委會會議室

主持人：張委員邦熙                                                                  記錄：王韋鈞

出席單位及人員：詳如簽到簿

- 主席致詞：略

- 作業單位說明：略

- 綜合討論：略

- 會議結論

- 本案前次小組會議已討論至第8點，經確認上次紀錄，尚有第4點、第5點及第8點再討論。

- 第四點A1設計建蔽率：原建議綠化面積應留設1/2以上種植花草樹木，1/2修正為60%以上部分，經部分委員說明實務上不易符合規定，請作業單位彙整相關案件資料供委員會參考。

- 第五點：本項獎勵係數與臨幾條道路有關，故建議明訂臨路條件俾利核計，本次增訂基地與道路之臨街面不得小於10公尺始得認列為一面。

- 第八點：涉及容積獎勵計算所需估價部分，應依上次決議採以評價基準日當時新成屋價格或依作業單位建議以預售屋價格為原則，提下次會議討論。

- 新北市都市更新審議原則小組結論詳下表。(未及討論內容提下次會議研商)

| 項目 | 草案條文 | 小組結論 |
| --- | --- | --- |
| 第九點 | 停車位 （一）機車停車位 1、機車停車位每戶應附設一機車位，商業區機車停車位得另行考量。 2、因基地區位因素、基地條件限制、開發成本考量，經實施者提出具體說明並經本會同意者，得改以總樓地板面積計算，住宅區以每一百五十平方公尺設置一機車位，商業區以每一百平方公尺設置一機車位。 3、經實施者提出基地周圍公共交通設施具體分析與檢討，或研提接駁運輸計畫，情況特殊並經本會同意者，得於第1款數量百分之五十之範圍內改以自行車位替代。 4、機車停車位以設置於地下一層為原則，但因地下層已開挖三層且已配置必要之設備、法定汽車位、迴轉空間、樓電梯空間後，所餘空間確實無法滿足機車停車位數量要求，且再增加開挖深度或採機械式停車，經實施者提出具體評估，說明確實有安全性疑慮或顯不合經濟效益並經本會同意者，始得設置於地面層。 5、機車停車位設置於地面層建築物內者，應符合下列規定： (1)為避免機車停車空間移作他用及消防安全考量，機車停車空間不得以牆面封閉。 (2)公寓大廈規約草約應載明機車停車空間不得約定專用，並註記不得擅自變更做為其他用途使用。 6、機車停車位超過100輛，應依「新北市建築物機車停車空間設置要點」設置機車專用坡道。 （二）汽車停車位 1、距離捷運車站站體及出入口300公尺範圍內之基地，停車位以法定車位為限，不得依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」申請獎勵增設停車位。 2、依前項規定申請獎勵增設停車位，應先就滿足一戶一汽車停車位後申請獎勵，其增設部分不得為機械式停車位，且應於車位處標明屬申請停車獎勵車位，並於車道入口處設置標示牌，載明停車獎勵車位數量，以利民眾辨識停放使用。 （三）其他 1、配合政府指定公益設施需設置之汽、機車停車位部分，應檢討其設置數量及位置，以敷各受贈機關未來之使用，並配置於地下一層及說明其屬性及產權歸屬。 2、汽機車出入口，應加設警示及管制號誌；其鋪面應以不同顏色之材質處理，俾利與人行道區隔。 3、汽車出入口坡道應留設深度2公尺以上之緩衝車道（平台）。 4、地下各層部分，請檢討留設消防機電、污水等設備空間未來維護所需動線之通道，並避免樓梯間出入口影響停車位停放之進出空間。 5、垃圾儲存空間應以人行使用不穿越車道且接近垂直動線為原則作設置，並應考量裝卸車位之設置且該車位不計入法定停車位數量。 | 本項內容倘都市設計審議原則及土地使用分區管制要點已有規定部分，建議予以刪除，不重複規定。 |
| 第十點 | 機電設備空間、陽台及雨遮 （一）機電設備空間面積部分，應依建築管理相關規定配合檢討，且非有必要不得配置於居室空間。 （二）陽台部分，一樓不得標示陽台，欲標示陽台者，應計入建築面積檢討。 （三）公益設施、公共服務空間、防災中心及中繼層等空間不得設置陽台。 （四）雨遮部分，應依建築技術規則第162條規定檢討，超過1公尺，計入該層樓地板面積，另需於平面圖加註「不得違建」等字樣，且不得配置欄杆；居室空間設置雨遮者，以一使用單元一處為原則，其面積超過70㎡者得設置兩處；設置尺寸以深度1公尺，寬度為窗戶開口各加50公分為限。至於非居室空間及地面層（標示雨遮投影除外）部分，不得設置雨遮。 | 1.第一項及第二項規定經工務局及作業單位說明屬較常見之問題，故予以保留提醒設計單位。 2.第三項及第四項於建築技術規則已有規定，建議予以刪除，不重複規定。 |
| 第十一點 | 建築配置與設計圖說 （一）日照檢討。 （二）通風採光。 （三）景觀天際線。 | 第二項通風採光及第三項景觀天際線部分屬都市設計審議範疇，建議刪除。 |
| 第十二點 | 綠化植栽 （一）應依本市都市設計相關審議規定辦理。 （二）更新單元內建築物及法定空地應予以植栽綠化，其綠化率應大於50%，並以種植喬木為原則。 （三）單元內種植喬木數量應以實際留設法定空地每36平方公尺一棵以上為原則，其覆土深度至少達1.5公尺以上且間距至多10公尺；其餘植栽覆土深度，灌木應大於0.6公尺，地被植物應大於0.3公尺。 | 第二項及第三項於都市設計審議原則及土地使用分區管制要點已有規定，本原則不再另訂，建議刪除。 |
| 第十三點 | 容積移轉 （一）實施者應於事業計畫表明辦理容積移轉及所需支付之費用，並於權利變換計畫報核前取得條例第22條規定之同意。 （二）辦理容積移轉取得送出基地之費用，所有權人得主張於其權利變換更新前價值比例範圍內，提供送出基地供實施者辦理。 （三）倘地主認為實施者所提列費用過高，得提出異議並供審議委員會審議參考，審議委員會於必要時得要求實施者提出估價或其他費用證明。 | 1.都市更新條例第30條業將容積移轉費用納入共同負擔項目，故刪除第一項。 2.其餘通過。 |
| 第十四點 | 巷道廢止或改道及廢水改道 （一）所稱巷道，係指都市更新事業計畫範圍內，非屬計畫道路之現有巷道 (含既成巷道)，但不包括私設道路、類似通路及防火巷。 （二）巷道經整體規劃為可供建築用地，如鄰近計畫道路已開闢或自行開闢完成可供通行，且符合下列情形之一者，得併都市更新事業計畫送本會審議通過後，予以廢止或改道。(附圖一) 1、巷道全部位於同一都市更新事業計畫範圍內。 2、同一街廓內單向出口之巷道自底端逐步廢止者。 3、大於計畫道路寬度之巷道，且該計畫道路已開闢者。 4、改道後之新巷道至少維持原通行寬度且不影響通行者。 5、其他廢改道後對於周邊通行影響輕微經本會同意廢改道者。 （三）廢水改道事宜，涉及新設置管線之水體計算、管路設計等有關事項應另經水利局同意。 | 第三項廢水改道請作業單位與水利局再行確認，其餘通過。 |
| 第十五點 | 公有公共設施保留地配合辦理事宜 （一）更新單元內公有公共設施保留地，配合更新事業計畫併同開闢時，其屬得無償撥用者應優先以無償撥用方式辦理。屬有償撥用者，得以容積移轉方式取得。 （二）國有土地應依都市更新事業範圍內國有土地處理原則辦理，其屬得讓售實施者，實施者於依規定辦理承購前，仍依都市更新條例相關規定，參與都市更新事業計畫及權利變換計畫之擬定，並按應有之權利價值選擇分配更新後房地。 | 1.建議將「公有公共設施保留地配合辦理事宜」修改為「公共設施保留地配合辦理事宜」。 2.第二項內容修正為公有土地應洽詢各公有土地主管機關同意，並依各公有土地處理原則辦理。 |
| 第十六點 | 管理維護 公寓大廈規約草約內容除一般性之規定外，有關下列事項，亦應一併載明之： （一）依都市更新事業計畫規劃為公共使用空間，為公寓大廈之法定共用部分(如開放空間、人行步道、垃圾儲存及處理空間或管委會空間等)，應提供社區公共使用，不得為約定專用部分；嗣後區分所有權人會議，亦不得任意變更；其中沿街步道式開放空間、基地內通道及現有巷道等屬道路系統範疇，應於規約載明適用道路交通管理處罰條例之規定。 （二）實施者捐贈之公益設施，如依主管機關核定之都市更新事業計畫載明協助受贈單位對公益設施之管理維護，且提供必要之管理維護費用者。應將該設施、設備或裝修費用及管理維護費用等明細詳載於預售契約及規約草約。 （三）本公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，除應依法令規定外，非經規約（含草約）規定或區分所有權人會議之決議，不得懸掛或設置廣告物。 前項規約（含草約）或區分所有權人會議決議，應就得懸掛或設置廣告物之範圍、懸掛或設置廣告物之規格等加以規定。 （四）涉及鐵窗設置，原則禁止設置並應於規約草約中明訂，倘低樓層部分基於安全考量須設置時，亦應依管理委員會所訂之統一規格、型式，始得設置。 （五）實施者應將專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分，應依公寓大廈管理條例第五十六條第一項規定，分別以附圖著色載明位置，並於規約草約中訂定相關規範。 （六）留供公眾使用之人行道、通路及開放空間等應納入公寓大廈規約草約作明確適當之規範，並載明留設位置及面積，且供不特定公眾通行使用等相關內容；另不得增建及設置鐵窗規定、相關選項之勾選亦應明確載明。 （七）綠建築後續管理維護事項。 （八）供社區使用之公益設施後續管理維護事項。 （九）立體綠化後續管理維護事項。 （十）其他依本會決議應載明者。 實施者應將規約草約約定事項向買受人充分說明，並依公寓大廈管理條例第五十六條第二項規定，由買受人簽署同意，以資遵守。 | 1.第一項：「……嗣後區分所有權人會議，亦不得任意變更；……」修正為「……嗣後區分所有權人會議，亦不得變更；……」。 2.第四項鐵窗之相關規定，應於公寓大廈規約草約範本內做規範，另第七項、第八項及第九項應於公寓大廈規約草約內列專章做規範。 3.增列一款載明實施者應將規約草約約定事項向買受人充分說明，並依公寓大廈管理條例第五十六條第二項規定，由買受人簽署同意，以資遵守。且應加註有移轉行為時，應納入移轉之交代事項。 |
| 第十七點 | 最小分配面積單元及不願或不能分配 （一）最小分配面積單元，不得小於國民住宅社區規劃及住宅設計規則第35條規定丁種住宅最小面積46平方公尺（不包括公用及陽台面積）。 （二）若有合併申請分配情事，應檢附當事人書面意見。 （三）不能參與分配且未表明分配意願者，得以現金補償之；其積極表明分配意願者，則可依都市更新條例第31條規定，參與分配並繳納差額價金。 （四）不願參與分配且出具證明文件者，得以現金補償之；其未出具不願參與分配證明文件者，仍應依都市更新條例第31條規定分配之。 | 1.增列實施者規劃設計時應考量地主可分配之坪數及需求。 2.第二項合併申請分配情事，應檢附當事人書面意見，並提出合併申請書。 3.第三項實施者針對不能參與分配者，應敘明原因，並詳載於計畫書中。 4.涉及最小單元分配面積事宜，請作業單位提下次會議討論。 |
| 第十八點 | 估價內容及條件 （一）比較標的成交日期應至少距價格日期一年內，若無一年內相關案例者，得酌予放寬，並應敘明理由。 （二）屬原合法建築物之陽台面積，無論有否登記均應採公平一致性處理原則，並納入估價條件。 （三）依條例第20條及其施行細則第12條辦理者，土地估價以更新前(即變更前)之土地使用分區為準。 | 有關估價報告書引用之案例，應以相同行政區或相鄰之行政區為準。 |

三、散會：下午5時00分